MAAA

Metacognitive Autopoietic Adaptive Agent

Architectural Integration Addendum v0.3

Integrazione tecnico-informatica della versione 1.2 con assioma autopoietico, requisiti funzionali, stack AI, pipeline software e package GitHub-ready.

Marco Giuseppe Beozzi — Giugno 2026

# 0. Nota di integrazione rispetto alla versione 1.2

Questo documento non sostituisce la versione MAAA 1.2 dell'architettura tecnico-informatica: la estende e la ristruttura come appendice tecnica operativa. La v1.2 definiva correttamente visione, shared embodiment, architettura a cinque layer, stack tecnologico, pipeline real-time, Risk Engine, Regulatory Engine, memoria autobiografica, requisiti non funzionali, deployment edge-cloud e roadmap. La presente v0.3 integra quella base con una formalizzazione più completa di requisiti, componenti software, interfacce, governance, telemetria e package GitHub-ready.

L'obiettivo è rendere il MAAA non solo concettualmente coerente con l'ontologia autopoietica, ma anche ingegnerizzabile come Minimum Viable Architecture: una piattaforma edge-first di stabilizzazione situazionale multimodale.

# 1. Assioma architetturale

Assioma fondante: non una simulazione della vita, ma una simulazione delle funzioni che rendono la vita capace di persistere, apprendere e cooperare.

Nel MAAA questo assioma si traduce in una funzione vitale artificiale specifica: la stabilizzazione situazionale dell'umano sotto stress, attraverso percezione incarnata, riduzione dell'entropia cognitiva, guida attenzionale e continuità operativa.

| Funzione vitale | Traduzione MAAA | Componente tecnico |
| --- | --- | --- |
| Persistenza | mantenere operativa la relazione uomo-sistema anche in emergenza | Autopoietic Continuity Engine, failsafe, watchdog |
| Apprendimento | mantenere memoria episodica di contesto senza sovraccaricare il loop critico | Episodic Memory, pruning conservativo WAAA-style |
| Cooperazione | trasformare percezione condivisa in azione guidata | AR overlay, voice guidance, haptic alert, multi-agent mesh |

# 2. Posizionamento nel ciclo ontologico WAAA -> MAAA

Il WAAA consolida il monitoraggio continuo e federativo, con memoria, retrieval e pruning. Il MAAA eredita questa capacità di monitoraggio, ma aggiunge una funzione nuova: non solo osservare e preservare informazione, ma orientare l'azione umana nel campo percettivo condiviso.

| Modulo | Funzione | Output principale | Relazione con MAAA |
| --- | --- | --- | --- |
| WAAA | monitoraggio continuo e federativo | eventi, memoria, pruning | kernel di persistenza informativa |
| MAAA | stabilizzazione situazionale | guida AR/audio/aptica | evoluzione embodied e operativa del WAAA |
| PAAA | continuità neurofunzionale | stato biometrico/biofeedback | input futuro per Human State Monitoring |
| TAAA | traduzione inter-schema | bridge cognitivo | solo in dominio non emergenziale o pre-brief |

# 3. Requisiti funzionali

| ID | Requisito funzionale | Descrizione operativa | Priorità |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Acquisizione embodied | acquisire video/audio/IMU/depth/eye tracking da occhiali o edge hub | MVP |
| FR-02 | Scene Graph | costruire grafo semantico di oggetti, percorsi, ostacoli e rischi | MVP |
| FR-03 | Risk Estimation | stimare rischio strutturale, ambientale e percorribilità | MVP |
| FR-04 | Human State Monitoring | stimare stress, overload, panico, freezing, attenzione | Alpha |
| FR-05 | Regulatory Engine | filtrare output per rilevanza, timing, brevità, urgenza | MVP |
| FR-06 | Output multimodale | produrre voce, overlay AR, haptic feedback, log | MVP |
| FR-07 | Autopoietic Check | verificare integrità sistema/utente e attivare failsafe | MVP |
| FR-08 | Memoria episodica | registrare sequenze evento-guidance-outcome senza sovraccarico | Alpha |
| FR-09 | Offline-first | mantenere funzioni critiche senza cloud | MVP |
| FR-10 | Multi-agent mesh | condividere mappe/rischi tra operatori con consenso | Beta |

# 4. Requisiti non funzionali

| ID | Requisito | Target | Metodo di verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Latenza Tier-0 | < 50 ms per alert/overlay/voce critica | benchmark su hardware target |
| NFR-02 | Latenza loop cognitivo | < 200 ms end-to-end | profiling pipeline |
| NFR-03 | Disponibilità in missione | > 99.5% | test fault injection |
| NFR-04 | Autonomia | > 4 ore operative | test batteria |
| NFR-05 | False positive allarme | < 5% in ambiente controllato | validation scenario set |
| NFR-06 | Raw video privacy | nessun upload cloud di default | security audit |
| NFR-07 | Output emergency | 7-9 parole massimo | unit test guidance |
| NFR-08 | Graceful degradation | audio-only / AR-only / failsafe | test failure modes |

# 5. Architettura a cinque layer - versione integrata

La v1.2 definiva già cinque layer verticali. La v0.3 esplicita per ciascun layer: responsabilità, input, output, componenti software e tecnologie candidate.

| Layer | Responsabilità | Input | Output | Componenti software |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 Embodied Perception | acquisizione campo percettivo condiviso | video, audio, IMU, depth, gaze | SensorFrame normalizzato | Sensor Gateway, Sync Buffer, Edge Preprocessor |
| L2 Situational Cognition | comprensione scena e rischio | SensorFrame | SceneGraph, RiskMap, SafePath | Object Detector, Depth Estimator, SLAM Adapter, Risk Engine |
| L3 Human State Monitoring | stima stato cognitivo umano | voce, gaze, IMU, PAAA signals | HumanState, CognitiveEntropy | Stress Detector, Overload Estimator, Panic/Freezing Detector |
| L4 Symbiotic Regulation | decidere cosa dire, quando e come | SceneGraph + HumanState | GuidancePlan | Regulatory Engine, Timing Engine, Output Composer |
| L5 Autopoietic Continuity | preservare continuità operativa | GuidancePlan + telemetry | failsafe/recovery/memory | Watchdog, Episodic Memory, Resource Governor, Recovery Manager |

# 6. Stack tecnologico operativo

## 6.1 Hardware e sensing

| Componente | Tecnologie candidate | Funzione | Note MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Occhiali AR | Ray-Ban Meta / Meta Quest / WebXR emulator | visione in prima persona, audio, overlay | mockup WebXR per prototipo |
| Edge Hub | NVIDIA Jetson Orin, laptop RTX, Snapdragon XR | inferenza locale | PC locale accettabile per MVP |
| IMU | accelerometro + giroscopio | instabilità, caduta, orientamento | simulabile via dati sintetici |
| Depth | ToF / RealSense / monocular depth | ostacoli e percorribilità | Depth Anything / MiDaS per demo |
| Audio | microfono direzionale | voce, stress, suoni ambientali | feature extraction locale |
| Haptic | smartwatch / vibromotore / controller | alert preverbale | simulato nel mockup |

## 6.2 Software e framework AI

| Dominio | Framework / librerie | Uso nel MAAA | Criticità |
| --- | --- | --- | --- |
| Visione | YOLO, RT-DETR, SAM, DINO, OpenCV | oggetti, ostacoli, persone, uscite | dataset emergenza |
| Depth/SLAM | Depth Anything, ORB-SLAM3, OpenVINS | mappa 3D e localizzazione | latenza edge |
| Scene Graph | NetworkX, Neo4j, custom graph | mappa causale locale | aggiornamento real-time |
| Human State | OpenFace, audio prosody, PAAA API | stress/overload proxy | non diagnostico |
| LLM/VLM | Ollama, llama.cpp, Phi/Llama local, MobileVLM | non nel Tier-0, solo debrief/planning | latency e safety |
| AR/Web | Unity XR, WebXR, HTML/SVG | overlay e demo sensoriale | ergonomia |
| Memory | SQLite, Qdrant, ChromaDB | episodi e contesto | pruning e privacy |
| Orchestration | LangGraph opzionale, custom event bus | pipeline multi-step | no lock-in |

# 7. Pipeline real-time e budget di latenza

L1 Sensor Capture
  -> Edge Preprocess
  -> L2 Scene Graph + Risk Map
  -> L3 Human State Estimate
  -> L4 Regulatory Engine
  -> Multimodal Output
  -> L5 Autopoietic Check + Memory

| Tier | Budget | Funzioni ammesse | Funzioni escluse |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 0 | < 50 ms | STOP, freccia AR, haptic alert, messaggio imperativo | LLM, retrieval pesante, cloud |
| Tier 1 | < 200 ms | scene graph update, risk rescore, human state update | training, debrief, analytics |
| Tier 2 | < 1 s | memoria episodica, SLAM completo, log, sincronizzazione locale | decisioni critiche |
| Tier 3 | batch | cloud sync, training, analytics, report | emergenza primaria |

# 8. Componenti software della release GitHub

| Componente | File | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| SensorFrame / modelli dati | maaa_core/models.py | schema dati di input/output |
| EmbodiedPerceptionAdapter | maaa_core/perception.py | adapter L1 |
| SceneGraphBuilder | maaa_core/perception.py | costruzione grafo scena |
| RiskEstimationEngine | maaa_core/risk.py | classificazione rischio |
| HumanStateEstimator | maaa_core/human_state.py | proxy stress/overload/panico |
| RegulatoryEngine | maaa_core/regulatory.py | filtri rilevanza/timing/brevità/urgenza |
| AutopoieticContinuityEngine | maaa_core/continuity.py | failsafe e continuità |
| MAAAOrchestrator | maaa_core/orchestrator.py | runtime loop integrato |
| HTML/SVG Demo | web/MAAA_AR_Guidance_Demo_v0_3.html | feedback sensoriale |

# 9. Data model e API interne

## 9.1 SensorFrame

{
  "detected_objects": ["scala_principale", "porta_est"],
  "blocked_paths": ["scala_principale"],
  "safe_paths": ["porta_est"],
  "hazards": {"scala_principale": 0.91, "porta_est": 0.10},
  "imu_instability": 0.35,
  "audio_stress": 0.78,
  "gaze_fixation_risk": 0.70
}

## 9.2 GuidancePlan

{
  "mode": "stop",
  "priority": "CRITICAL",
  "message": "STOP. Evita scala_principale. Vai verso porta_est.",
  "channels": ["voice", "ar", "haptic"],
  "reason": "critical_risk"
}

# 10. Regulatory Engine

Il Regulatory Engine è il cuore operativo del MAAA. Non massimizza informazione: minimizza entropia cognitiva. Applica quattro filtri prima di ogni output.

| Filtro | Domanda | Regola operativa | Esempio |
| --- | --- | --- | --- |
| Rilevanza | cambia il piano d'azione? | se no, non dire nulla | non comunicare dettagli non azionabili |
| Timing | l'utente può riceverlo ora? | rinvia o riduci se overload alto | sostituisci frase lunga con freccia |
| Brevità | è sotto 7-9 parole? | taglia a comando imperativo | DESTRA. USCITA. ORA. |
| Urgenza | il rischio è aumentato? | scala canale e tono | haptic + STOP se critico |

# 11. Memoria e continuità autopoietica

Il MAAA eredita dal WAAA il principio di memory pruning: la memoria deve preservare continuità senza generare rumore. La memoria MAAA non è un archivio completo dell'esperienza: è una memoria episodica funzionale alla coerenza operativa.

| Livello memoria | Retention | Uso | Pruning |
| --- | --- | --- | --- |
| Working Memory | ultimi 60 secondi | decisioni immediate | volatile |
| Episodic Session | sessione corrente | evitare contraddizioni | conserva eventi critici e recenti |
| Autobiografica | persistente | pattern stress, preferenze, missioni | validazione e cifratura |

# 12. Safety Governor e privacy

Nessun LLM generativo nel loop emergenziale primario.

Nessuna diagnosi medica o psicologica dallo stato umano stimato.

Nessun upload cloud di frame grezzi in modalità operativa standard.

Human override obbligatorio tramite comando vocale o gesto.

Failsafe deterministico e locale.

Log di audit per ogni GuidancePlan.

# 13. Deployment

| Livello | Componenti | Comunicazione | Modalità critica |
| --- | --- | --- | --- |
| Device | occhiali AR, microfono, IMU, overlay | locale/BLE | output e acquisizione |
| Edge Hub | AI models, scene graph, risk engine | WiFi/USB/local | loop critico |
| Cloud opzionale | analytics, update modelli, debrief | asincrono | mai necessario per Tier-0 |
| Centro operativo | dashboard, supervisione, multi-agent | REST/WebSocket | solo coordinamento |

# 14. Roadmap v0.3

| Fase | Timeline | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| MVP | M1-M4 | simulatore HTML/SVG, core Python, demo CLI, risk engine base, guidance vocale simulata |
| Alpha | M5-M8 | SLAM/depth adapter, human state v1, memoria episodio, dataset simulazioni |
| Beta | M9-M14 | multi-agent mesh v1, regulatory engine completo, validation con scenari controllati |
| V1.0 | M15-M20 | edge hardware target, safety certification path, pilot con enti selezionati |
| V2.0+ | M21+ | NBCR/medico/SAR, PAAA integration, NOAH-ready mesh |

# 15. Appendice A - struttura package GitHub

MAAA_v0_3_Integrated_Release/
  maaa_core/
    models.py
    perception.py
    risk.py
    human_state.py
    regulatory.py
    continuity.py
    orchestrator.py
  config/default.yaml
  docs/
    ARCHITECTURE.md
    FUNCTIONAL_REQUIREMENTS.md
    NON_FUNCTIONAL_REQUIREMENTS.md
    SAFETY.md
    API_SPEC.md
  examples/run_demo.py
  tests/test_maaa_core.py
  web/MAAA_AR_Guidance_Demo_v0_3.html
  release/RELEASE_NOTES_v0.3.md

# 16. Appendice B - scenario sismico MVP

Scenario: utente in edificio dopo scossa sismica. La scala principale è danneggiata, l'area sinistra presenta rischio critico, la porta est è accessibile. L'utente mostra stress vocale alto e fissazione visiva sull'area sbagliata.

| Input | Valore | Effetto |
| --- | --- | --- |
| scala_principale | risk 0.91 | evitare |
| area_sinistra | risk 0.88 | non avvicinarsi |
| porta_est | risk 0.10 | percorso prioritario |
| audio_stress | 0.78 | riduzione output |
| gaze_fixation_risk | 0.70 | guidance attenzionale |

Output atteso: STOP. Evita scala_principale. Vai verso porta_est.

# 17. Conclusione

La versione v0.3 riporta il MAAA sul suo perimetro naturale: non un semplice documento filosofico, ma una architettura tecnico-informatica dispiegabile. L'elemento centrale non è la quantità di informazione prodotta, ma la capacità di stabilizzare una relazione uomo-macchina incarnata in condizioni di stress. In questo senso il MAAA è il primo modulo dell'ontologia che trasforma il monitoraggio autopoietico del WAAA in azione situata.